Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и технологий

Кафедра компьютерных систем и программных технологий

Отчет по лабораторной работе №2_1

Курс: «Проектирование реконфигурируемых гибридных вычислительных систем»

Тема: «Введение в Vivado HLS Tool CLI Flow»

Выполнил студент гр. 3540901/81501			Селиверстов С.А.

(подпись)

Руководитель 			Антонов А.П.

(подпись)

“___” ________________2019 г.

Санкт – Петербург

2019

Оглавление

Задание	3

Решение	5

Выводы	13

Задание

Создать проект, подключив готовые файлы исходного кода устройства и теста к нему.

Исходный код функции:

void lab1_2 (int in[3], char a, char b, char c, int out[3]) { int x,y; for(int i = 0; i < 3; i++) { x = in[i]; y = a*x + b + c; out[i] = y; } }

Исходный код теста:

#include <stdio.h> int main() { int In[3] = {1,3,9}; int inA, inB, inC; int res[3]; // For adders int refOut[9] = {30, 40, 70, 90, 140, 290, 150, 240, 510}; int pass; int i; inA = 5; inB = 10; inC = 15; for (i=0; i<3; i++) { lab1_2(In, inA, inB, inC, res); for (int j=0; j<3; j++) { fprintf(stdout, " %d*%d+%d+%d=%d \n", inA, In[j], inB, inC, res[j]); // Test the output against expected results if (res[j] == refOut[i*3+j]) pass = 1; else pass = 0; } inA=inA+20; inB=inB+20; inC=inC+20; } if (pass) { fprintf(stdout, "----------Pass!------------\n"); return 0; } else { fprintf(stderr, "----------Fail!------------\n"); return 1; } }

Создать 2 решения для синтеза устройства на основе xa7a12tcsg325-1q:

задать clock period 6, а также clock uncertainty 0.1.

Создать скрипт автоматизирующий процесс:

- Создать проект lab2_1

- Подключить файл lab2_1.c (папка source )

- Подключить тест lab2_1_test.c (папка source)

- Микросхема: xa7a12tcsg325-1q

Сделать solution1

- задать: clock period 6; clock_uncertainty 0.1

- осуществить моделирование

- осуществить синтез

- открыть GUI

- проверить работу созданного скрипта.

Не стирая результаты работы предыдущего запуска скрипта, запустить

скрипт еще раз и проверить корректность работы при повторном запуске.

Решение

При создании решения зададим настройки: clock period 6, clock uncertain 0.1,

устройство xa7a12tcsg325-1q.

Для автоматизации создания проекта, напишем tcl скрипт, содержащий

следующие команды:

Рис.1. Скрипт создания проекта

Команды скрипта полностью соответствуют настройкам в GUI.

Существующий набор команд можно получить, выполнив команду help при работе в режиме интерпретатора (vivado_hls -i).

Рис. 2 Загрузка tcl скрипта

Проверим на рис.3, что проект создался верно: подключены исходные и тестовые файлы, появился раздел Solution.

Рис. 3: Структура созданного проекта

Запустим интерактивный режим и выполним моделирование. Результаты успешного моделирования представлены на Рис. 4.

Рис. 4. Результаты успешного моделирования.

На следующем шаге выполним синтез с помощью команды csynth_design.

Результаты синтеза программы представлены на  Рис.5.

На рисунке видны логи, демонстрирующее процесс имплементации lab_1 и генерации RTL для модели lab_1.

Рис. 5: Лог-отчет результатов синтеза

Откроем GUI и рассмотрим результаты производительности.

Рис. 6. Производительность

Здесь можно увидеть, что достигнутая задержка равна 3.820 + 0.1, что укладывается в заданные нами требования к тактовой частоте

Рис. 7. Занимаемые ресурсы

Данный проект займет на микросхеме 1 DSP блок (в котором будут использованы и сумматоры и умножитель), 12 триггеров для хранения чисел, и 37 LUT.

Профиль производительности и профиль ресурсов представлен на рисунке 8 и рисунке  9.

Рис. 8. Профиль производительности

Рис. 9. Профиль ресурсов

Проанализировав отчет производительности, представленного на рисунке 9 , можем сделать вывод, что задержка до получения результата — 2 такта, еще через 1 такт можно записывать новые данные.

Временная диаграмма выполнения операций представлена на Рис.10.

Рис. 10. Временная диаграмма выполнения операций

Проведем RTL моделирование с использованием команды cosim_design. Результат лог-отчета об успешном моделировании представлен на рисунке 11.

Рис. 11: Лог-отчет результатов моделирования

Выполним экспорт с использованием команды export_design. Результат лог-отчета об успешном экспорте представлен на рисунке 12.

Рис. 12: Лог-отчет результатов экспорта

Дерево структуры выполненного проекта представлено на Рис. 13.

Рис. 13.Дерево проекта

Скрипт для автоматизации создания проекта можно расширить последними командами и проверить его работоспособность.

Рис. 13.Скрипт для создания проекта

При запуске скрипта получили точно такие же результат, как и продемонстрированы выше.

Часть логов, отвечающая за С/RTL моделирование и генерацию приведена на рисунках 14 и 15.

Рис.14. Логи об успешном С/RTL моделировании

Рис.15. Логи об успешной генерации

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы работы с Vivado HLS Command Prompt. Был создан проект с решением по заданным исходным, тестовым файлам и параметрам. Процесс создания проекта и моделирования был автоматизирован при помощи tcl скрипта, который можно использовать для подгрузки проекта прямо из командной строки. Результаты работы скрипта не изменились после его перезапуска.